> gdp-slep-studio / licencias / camino-servicios-web / tecnico

INFORME 08.3.2  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Camino servicios web

· técnico

Diseño técnico de la integración con el canal oficial de FONASA por la Red de Interoperabilidad del Estado

Modo de operación, cómo funciona paso a paso, arquitectura, diseño del conector, tres propuestas con su stack completo, pruebas y carta Gantt. El marco legal, la verificación previa y los riesgos están en el Informe 08.3.1; los costos, en el 08.3.3.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe técnico · Camino servicios web (canal oficial de FONASA) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 23 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Condición previa: este camino requiere que FONASA otorgue el servicio por la Red de Interoperabilidad y el acuerdo formal entre las instituciones. El servicio es gratuito entre órganos del Estado; la variable crítica es el plazo.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.3.2 — Camino servicios web · técnico |
| Serie | Informe técnico del camino servicios web. Profundiza el Informe 08.3 (general) |
| Objeto | Especificar cómo integrarse con el servicio oficial de FONASA por la Red de Interoperabilidad, con aprobación humana de cada envío, en tres propuestas, dentro de los límites fijados en el Informe 08.3.1 |
| Regla de diseño | Canal oficial con acuerdo formal; credenciales de servicio institucionales; aprobación humana de cada envío; sin diagnóstico |
| Condición previa | FONASA otorga el servicio por la Red de Interoperabilidad + acuerdo formal. Plazo de referencia: 15 días hábiles · detalle en el Informe 08.3.1 |
| Propuestas | WS1 · costo cero (IA local en CPU) · WS2 · óptima (GPU básica) · WS3 · avanzada (GPU 32 GB + alta disponibilidad) |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Informes relacionados | Informe 08.3 (general) · Informe 08.3.1 (marco legal) · Informe 08.3.3 (costos) · Informe 08 · Informe 00 · caminos 08.1, 08.2 y 08.4 |

MARCO DE ESTE DOCUMENTO Describe la integración con el canal oficial que FONASA ofrece a los organismos del Estado. A diferencia del camino API (interfaz interna del portal) y del RPA (pantalla), aquí la vía es una puerta documentada y acordada entre instituciones: la condición no es técnica ni legal, sino el plazo del otorgamiento.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen técnico El camino servicios web en dos páginas. |
| --- | --- |
| 02 | Stack tecnológico completo Del hardware al registro, capa por capa y por propuesta. |
| 03 | Modo de operación Qué hace el sistema, qué hace la persona y qué nunca se automatiza. |
| 04 | Cómo funciona paso a paso (técnico) El recorrido por el canal oficial, con su control. |
| 05 | Arquitectura Conector, motor, IA local y GDP-SLEP Studio. |
| 06 | Diseño del conector (FONASA y ERP) Reglas, credenciales, modo seguro y el conector del ERP (Proexsi). |
| 07 | Tres propuestas del camino WS1 costo cero, WS2 óptima, WS3 avanzada. |
| 08 | Pruebas y puesta en marcha Ambientes, casos y criterios de aceptación. |
| 09 | Carta Gantt técnica Alineada con la carta general del Informe 08. |
| 10 | Conclusiones Recomendación por propuesta. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen técnico

| POR QUÉ El Estado dispone de un canal formal para que sus organismos intercambien datos; usarlo es lo más estable y defendible. | PARA QUÉ Diseñar la integración con el servicio oficial de FONASA, con aprobación humana, dentro de los límites del Informe 00. | CÓMO Conector en Python contra el servicio de la Red de Interoperabilidad, motor de plazos, IA local y aprobación en GDP-SLEP Studio. |
| --- | --- | --- |

El camino de servicios web integra con el servicio oficial que FONASA pone a disposición de los organismos del Estado a través de la Red de Interoperabilidad. La DEP solicita el servicio de licencias; una vez otorgado y firmado el acuerdo, el conector consulta las licencias y, tras la aprobación del encargado, envía la zona C por ese canal y guarda el acuse oficial. No hay pantalla ni sesión de usuario: la conexión es de institución a institución, con credenciales de servicio.

| 0 pantallas que mantener | 12 → 3 minutos por licencia (estimado) | 130–159 horas liberadas al mes por SLEP medio | 15 días hábiles: plazo de referencia del otorgamiento |
| --- | --- | --- | --- |

### Decisiones de diseño

| DECISIÓN | ELECCIÓN | MOTIVO |
| --- | --- | --- |
| Vía de integración | Servicio oficial de FONASA por la Red de Interoperabilidad | Canal documentado, estable y gratuito entre órganos del Estado |
| Autorización | Solicitud formal y acuerdo entre instituciones | La vía está hecha para este uso |
| Credenciales | De servicio institucional, en almacén de secretos | No se usa ClaveÚnica de personas |
| Envío | Solo tras aprobación explícita en GDP-SLEP Studio | Humano en el circuito; trazabilidad |
| Acuse | Se guarda el acuse oficial de cada envío | Respaldo formal del cumplimiento del plazo |
| IA | LAYA con modelo local; datos seudonimizados | Los datos no salen de la DEP |

CONCLUSIÓN Es el camino más estable técnicamente y el más barato; su solidez legal se analiza en el Informe 08.3.1. Su condición no es técnica ni legal, sino de plazo: depende de que FONASA otorgue el servicio. Mientras tanto, el diagnóstico avanza y el piloto puede partir por otro camino.

SECCIÓN 02  /  stack

# Stack tecnológico completo por propuesta

| POR QUÉ Para costear y construir hay que saber qué equipo, sistema, lenguaje, modelo y componente usa cada propuesta. | PARA QUÉ Especificar, capa por capa, todo lo que necesita cada propuesta. | CÓMO Una sola tabla con cuatro franjas: infraestructura y hardware; software por capa; componentes, versión y licencia; y personas y servicios. En cada celda, la tecnología y qué es y para qué se usa. Versiones vigentes a octubre de 2026; la misma tabla, con precios, está en el Informe 08.3.3. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, qué es y para qué se usa.

| CAPA | WS1 COSTO CERO | WS2 ÓPTIMA | WS3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE en la DEP, salvo el respaldo de la propuesta avanzada |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD Equipo donde corren GDP-SLEP Studio, el conector con el servicio de FONASA, el motor de reglas y, en esta propuesta, también la IA. | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD Equipo donde corren GDP-SLEP Studio, el conector con el servicio de FONASA y el motor de reglas; la IA va en su propia estación. | Dos máquinas virtuales de 8 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD (activa y respaldo) Dos servidores iguales: si el principal falla, el segundo toma el trabajo sin detener la tramitación (alta disponibilidad). |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU del servidor de aplicación Lugar donde funciona la IA local que clasifica y prioriza las licencias; en CPU responde más lento, pero alcanza para el volumen del piloto. | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA Computador dedicado con tarjeta gráfica para que la IA responda en segundos; la UPS lo protege de cortes de luz. | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 Equipo de mayor capacidad que atiende modelos más grandes y a varios usuarios a la vez; se comparte con la IA del portal. |
| Estación del encargado | Equipo existente con navegador El encargado revisa y aprueba en GDP-SLEP Studio lo que el servicio va a registrar; no necesita abrir el PIEE. | Equipo existente con navegador El encargado revisa y aprueba en GDP-SLEP Studio lo que el servicio va a registrar; no necesita abrir el PIEE. | Equipo existente con navegador El encargado revisa y aprueba en GDP-SLEP Studio lo que el servicio va a registrar; no necesita abrir el PIEE. |
| Canal con FONASA | Servicio web de FONASA por la Red de Interoperabilidad del Estado Canal oficial entre organismos públicos: consulta y registra la licencia sin pasar por pantallas, con un contrato de datos estable. | Servicio web de FONASA por la Red de Interoperabilidad del Estado Canal oficial entre organismos públicos: consulta y registra la licencia sin pasar por pantallas, con un contrato de datos estable. | Servicio web de FONASA por la Red de Interoperabilidad del Estado Canal oficial entre organismos públicos: consulta y registra la licencia sin pasar por pantallas, con un contrato de datos estable. |
| Respaldo y continuidad | Respaldo diario en el almacenamiento del servidor de TI Copia de la base de datos y de la configuración para recuperar el servicio ante una falla. | Respaldo diario en el servidor de TI + copia semanal fuera del edificio La copia externa protege los datos ante un incendio, robo o falla grave de la sala de servidores. | Réplica en Azure Chile Central como sitio de respaldo Un servidor en la nube, dentro de Chile, listo para tomar el servicio si cae el centro de datos de la DEP. |
| Red | HTTPS (443) al servicio de FONASA con credenciales de servicio Únicas conexiones de salida que necesita el sistema; todo viaja cifrado. | HTTPS (443) al servicio de FONASA con credenciales de servicio Únicas conexiones de salida que necesita el sistema; todo viaja cifrado. | HTTPS (443) al servicio de FONASA con credenciales de servicio + VPN sitio a sitio con Azure Chile La VPN une la DEP con el respaldo en Azure por un túnel cifrado. |
| 02 SOFTWARE POR CAPA del sistema operativo a la aplicación |  |  |  |
| Sistema operativo | Ubuntu Server 24.04 LTS Sistema operativo libre de los servidores, con parches de seguridad hasta 2029. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en servidor y estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en servidores y estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. |
| Lenguaje | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP. | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP. | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP. |
| Conector | httpx o zeep según el contrato del servicio · tenacity (reintentos) httpx si el servicio es REST (JSON) y zeep si es SOAP (XML); tenacity reintenta con pausas ante cortes. | httpx o zeep según el contrato del servicio · tenacity (reintentos) httpx si el servicio es REST (JSON) y zeep si es SOAP (XML); tenacity reintenta con pausas ante cortes. | httpx o zeep según el contrato del servicio · tenacity (reintentos) · verificación de salud httpx si el servicio es REST (JSON) y zeep si es SOAP (XML); tenacity reintenta con pausas ante cortes. La verificación de salud detecta a tiempo si FONASA cambió algo. |
| Planificador y cola | APScheduler + tabla de tareas en MySQL Programa las consultas y envíos a FONASA y guarda la lista de tareas pendientes en la base de datos. | APScheduler + Valkey 8 (cola y caché) Valkey es una memoria rápida que ordena las tareas y evita repetir consultas cuando crece el volumen. | APScheduler + Valkey 8 en réplica La cola queda copiada en dos servidores: no se pierden tareas si uno falla. |
| Motor y API interna | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. |
| Motor de IA | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n Motor de la serie que aplica reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; la versión fija evita cambios sin control. | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n Motor de la serie que aplica reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; la versión fija evita cambios sin control. | LAYA (motor FastAPI, versión fijada) con perfiles ampliados Además de clasificar, cubre más tipos de casos y reglas por SLEP, aprovechando el modelo mayor. |
| Servidor del modelo | Ollama en CPU · Qwen3 4B–8B Ollama ejecuta el modelo de lenguaje dentro de la DEP; Qwen3 en tamaño pequeño cabe en la CPU. | Ollama en GPU · Qwen3 8B–14B Con GPU, Ollama mueve un modelo más grande, que acierta más y responde en segundos. | vLLM en GPU · Qwen3 14B–32B + Ollama en CPU de respaldo vLLM atiende a muchos usuarios a la vez con el modelo mayor; Ollama queda de reserva si la GPU falla. |
| Pasarela de modelos | LiteLLM (solo modelos locales) Punto único por el que pasan todas las consultas a la IA; bloquea cualquier salida a servicios externos. | LiteLLM (solo modelos locales) Punto único por el que pasan todas las consultas a la IA; bloquea cualquier salida a servicios externos. | LiteLLM (solo modelos locales) con registro de cada consulta Además de bloquear salidas externas, deja constancia de quién consultó qué, para auditoría. |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa Toda la IA corre dentro de la DEP; no hay servicio externo. | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) Apoyo al equipo en normativa, redacción y código, sin datos personales. El plan no entrena modelos con los datos de la institución. | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal La API alimenta un asistente de normativa y redacción en GDP-SLEP Studio, detrás de una pasarela que bloquea RUT, nombres y datos de salud antes de enviar. |
| Bases de datos | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) MySQL guarda licencias, estados y registro; SQLite guarda la configuración interna de LAYA. | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) MySQL guarda licencias, estados y registro; SQLite guarda la configuración interna de LAYA. | MySQL 8.4 LTS con réplica · SQLite (LAYA) Una segunda copia de la base, siempre al día, lista para usarse si la principal falla. |
| Secretos | Archivo cifrado con sops + age Las claves de servicio quedan cifradas en un archivo que solo el servidor autorizado puede abrir. | OpenBao (almacén de secretos) Bóveda que entrega cada clave solo al servicio autorizado y registra cada uso. | OpenBao con desbloqueo por varias personas Para abrir la bóveda se necesitan llaves de al menos dos personas: nadie puede hacerlo solo. |
| Proxy y TLS | Nginx con certificado de TI Recibe las conexiones y las cifra con HTTPS usando el certificado institucional. | Nginx con certificado de TI Recibe las conexiones y las cifra con HTTPS usando el certificado institucional. | Nginx + keepalived (IP flotante) keepalived traslada la dirección del servicio al servidor de respaldo si el principal cae. |
| Observabilidad | Registros JSON + Uptime Kuma Registros ordenados para buscar errores y un vigilante que avisa si el servicio deja de responder. | Registros JSON + Uptime Kuma + Prometheus · Grafana + métricas de GPU Prometheus mide el funcionamiento minuto a minuto y Grafana lo muestra en gráficos, incluida la carga de la GPU. | Uptime Kuma · Prometheus · Grafana + Loki · Alertmanager · Wazuh Loki centraliza los registros, Alertmanager envía avisos y Wazuh detecta eventos de seguridad. |
| Respaldo | restic + volcado diario de MySQL restic hace copias cifradas e incrementales; el volcado deja la base lista para restaurar. | restic + volcado diario de MySQL + copia semanal externa restic hace copias cifradas e incrementales; una vez por semana se lleva una copia fuera del edificio. | restic + volcado diario de MySQL + réplica en Azure Chile Las copias se envían cifradas al sitio de respaldo en Azure, dentro de Chile. |
| Calidad y CI | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy GitLab guarda el código y corre las pruebas en cada cambio; ruff y mypy revisan errores; Trivy busca vulnerabilidades en las dependencias. | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy GitLab guarda el código y corre las pruebas en cada cambio; ruff y mypy revisan errores; Trivy busca vulnerabilidades en las dependencias. | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy + SonarQube Community · OWASP ZAP SonarQube mide la calidad del código y ZAP ataca la aplicación de forma controlada para encontrar fallas de seguridad. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 La aplicación web de la DEP donde se ve la cola, se aprueba cada licencia y queda el registro. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 La aplicación web de la DEP donde se ve la cola, se aprueba cada licencia y queda el registro. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 + inicio de sesión con ClaveÚnica (OIDC) cuando TI lo apruebe La aplicación web de la DEP; los usuarios entrarían con su ClaveÚnica en vez de una clave propia. |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, zeep 4 (MIT) · httpx (BSD) · tenacity (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. |
| Cola, caché y secretos | Tabla de tareas en MySQL · sops (MPL-2.0) · age (BSD) Sin componentes adicionales: se reutiliza MySQL y los secretos se cifran con herramientas libres. | Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) Valkey es la versión libre de Redis y OpenBao la versión libre de Vault, ambas sin cambios de licencia futuros. | Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) · keepalived (GPLv2) Valkey es la versión libre de Redis y OpenBao la versión libre de Vault; keepalived es software base de Linux. |
| Bases de datos | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. |
| Observabilidad | Uptime Kuma 2 (MIT) Licencia libre; un solo programa liviano. | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3 (Apache-2.0) · Grafana (AGPL-3.0) La AGPL solo obliga a publicar cambios si se modifica el programa y se ofrece a terceros; el uso interno es libre. | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3, Alertmanager (Apache-2.0) · Grafana, Loki (AGPL-3.0) · Wazuh 4 (GPLv2) La AGPL y la GPL solo imponen condiciones si se distribuye el programa modificado; el uso interno es libre. |
| Plataforma base y calidad | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy, OWASP ZAP (Apache-2.0) · SonarQube Community (LGPL-3.0) Software base libre; SonarQube Community es la edición gratuita del analizador de calidad. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. |
| Descartado | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Incorporación de 36 SLEP | ½ día por SLEP · 144 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ½ día por SLEP · 144 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ½ día por SLEP · 144 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante la incorporación, sin curso formal El encargado aprende a revisar y confirmar cada licencia mientras se incorpora su SLEP. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. |
| Servicios externos | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | Prueba de penetración externa antes de operar en los 36 SLEP Una empresa especializada intenta vulnerar el sistema y entrega un informe de fallas a corregir antes de escalar. |
| Mantención | 6 h al mes de conector e IA; contrato estable Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 6 h al mes de conector, IA y monitoreo Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 8 h al mes de conector, alta disponibilidad y seguridad Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. |

SECCIÓN 03  /  operación

# Modo de operación

| POR QUÉ La estabilidad de este camino viene de usar un canal hecho para el intercambio entre organismos. | PARA QUÉ Definir el reparto entre persona y sistema. | CÓMO Conexión de institución a institución con credenciales de servicio; la persona aprueba cada envío. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Reparto de tareas

| TAREA | PERSONA | SISTEMA |
| --- | --- | --- |
| Gestionar el acuerdo y las credenciales de servicio | ✔ (una vez) | — |
| Consultar las licencias por el servicio oficial | — | ✔ |
| Calcular vencimientos y priorizar | — | ✔ |
| Cruzar con remuneraciones y preparar la zona C | — | ✔ |
| Clasificar y priorizar con IA local | — | ✔ |
| Revisar y aprobar cada envío | ✔ | — |
| Enviar la zona C y leer el acuse oficial | — | ✔ (tras aprobación) |
| Resolver excepciones | ✔ | Las deriva |

## 3.2  Operación continua

A diferencia del RPA y del API, el conector no depende de una sesión de usuario: usa credenciales de servicio institucionales y puede consultar de forma continua (por ejemplo, cada 15 minutos en horario hábil). Los envíos, en cambio, siempre esperan la aprobación del encargado en GDP-SLEP Studio. La persona deja de iniciar sesión y se concentra en revisar.

NUNCA SE AUTOMATIZA NI SE HACE El uso del canal sin el acuerdo formal con FONASA. El envío sin aprobación del encargado. La lectura o el almacenamiento del diagnóstico (zona A). El uso de la ClaveÚnica de personas: se usan credenciales de servicio.

SECCIÓN 04  /  proceso

# Cómo funciona paso a paso (técnico)

| POR QUÉ Para costear y construir hay que describir el intercambio por el servicio oficial, con su control en cada paso. | PARA QUÉ Especificar el recorrido de una licencia por el canal de la Red de Interoperabilidad. | CÓMO Operaciones del servicio y campos a confirmar con la documentación de FONASA al otorgarlo (sección 04 del Informe 08.3.1). |
| --- | --- | --- |

## 4.1  El modelo, en términos técnicos

Un servicio web de interoperabilidad es un conjunto de operaciones publicadas por una institución para que otras las consuman de forma programática, con un contrato que define qué se pide y qué se recibe. La DEP, con sus credenciales de servicio, invoca esas operaciones desde el conector; FONASA responde con datos estructurados. No hay navegador, pantalla ni sesión de persona: es software hablando con software, bajo un acuerdo formal.

| CONCEPTO | QUÉ ES | CÓMO LO TRATA EL CONECTOR |
| --- | --- | --- |
| Credencial de servicio | Identificación institucional que FONASA entrega al otorgar el servicio | Se guarda en el almacén de secretos; no es la ClaveÚnica de una persona |
| Operación de consulta | Pide el listado o el detalle de licencias | Consulta periódica; descarta la zona A (diagnóstico) |
| Operación de envío | Entrega la zona C para que FONASA la registre | Se invoca solo tras la aprobación del encargado |
| Acuse | Respuesta formal que confirma la recepción | Se guarda como respaldo del envío y del plazo |

## 4.2  Paso a paso de una licencia

| # | PASO | OPERACIÓN | ACTOR | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultar licencias nuevas o con cambio de estado | Consulta | Sistema | Credenciales de servicio; solo campos permitidos (sin zona A) |
| 2 | Calcular vencimiento y clasificar con IA local | Interno | Sistema · IA | Calendario hábil; la IA local prioriza y marca casos ambiguos |
| 3 | Cruzar con remuneraciones y preparar la zona C | Interno | Sistema | Coincidencia exacta de RUT; excepción si falta |
| 4 | Mostrar el resumen y esperar aprobación | Interno | Persona | Sin aprobación no hay envío |
| 5 | Enviar la zona C | Envío | Sistema | Idempotencia por folio; registro de la invocación |
| 6 | Leer el acuse oficial y actualizar el estado | Consulta | Sistema | Reintento controlado si falla |
| 7 | Registrar folio, fecha y acuse | Interno | Sistema | Registro sin datos clínicos |

Los nombres exactos de las operaciones, sus campos y el formato de respuesta los entrega FONASA en la documentación del servicio al otorgarlo (sección 04 del Informe 08.3.1). El Compendio de la SUSESO especifica el contenido de la zona C que el servicio debe cubrir.

SECCIÓN 05  /  arquitectura

# Arquitectura

| POR QUÉ El conector no debe ser una pieza aislada: su información tiene que llegar al tablero común. | PARA QUÉ Describir los componentes, dónde corren y cómo se comunican. | CÓMO Tres capas en el servidor de la DEP: conector, motor e IA, y GDP-SLEP Studio. Comparte seguridad con el Validador (Informe 07). |
| --- | --- | --- |

## 5.1  Vista de componentes

| EXTERNO FONASA servicio oficial |  | CAPAS 1 Y 2 Conector e inteligencia Python · FastAPI · IA local |  | CAPA 3 GDP-SLEP Studio NestJS · Angular · MySQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio por la Red de Interoperabilidad operaciones de consulta y envío | → | Conector del servicio consulta, envía y lee el acuse con credenciales de servicio | → | Módulo Licencias casos, cola, aprobación, registro |
| Acuerdo formal DEP–FONASA Red de Interoperabilidad | → | Motor de plazos + LAYA calendario hábil, borrador de zona C, clasificación (modelo local) | → | Bandeja y tablero el encargado aprueba; la DEP supervisa |
| Remuneraciones del SLEP planilla estándar | → | Almacén de secretos credenciales de servicio institucionales |  |  |

FIG. 1  Todo corre en el servidor de la DEP; el conector habla con FONASA por el canal oficial, con credenciales de servicio.

## 5.2  Servicios nuevos en GDP-SLEP Studio

| MÉTODO | SERVICIO | USO |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/licencias/cola?slep=:id | Cola priorizada por vencimiento |
| POST · PATCH | /api/licencias/casos · /casos/:folio | Registrar una licencia y su estado |
| POST | /api/licencias/aprobaciones | Registrar la aprobación del encargado antes del envío |
| GET | /api/licencias/tablero | Indicadores por SLEP y consolidado |

Estos servicios son internos de GDP-SLEP Studio, con el mismo inicio de sesión, permisos y alcance por SLEP del Validador (Informe 07).

SECCIÓN 06  /  diseño

# Diseño del conector (FONASA y ERP)

| POR QUÉ Un conector contra un servicio formal debe ser trazable, idempotente y resistente a interrupciones. | PARA QUÉ Fijar las reglas de construcción que lo hacen confiable y auditable. | CÓMO Reglas de credenciales, idempotencia, manejo de errores, modo seguro y registro. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Reglas de construcción

| REGLA | IMPLEMENTACIÓN |
| --- | --- |
| Credenciales de servicio | En el almacén de secretos; rotación periódica; nunca la ClaveÚnica de personas |
| Contrato del servicio | El conector se construye contra la documentación oficial de FONASA; nada se asume |
| Verificación del acuse | Tras cada envío, confirma el acuse oficial antes de marcar la licencia como enviada |
| Idempotencia | Antes de enviar, verifica que el folio no fue enviado; evita duplicados |
| Reintentos | Reintento controlado con espera creciente ante demoras o cortes del servicio |
| Modo seguro | Si el servicio responde distinto a su contrato, se detiene, avisa y deja el caso en manual |
| Datos parametrizados | SLEP, formatos y rutas vienen de la configuración |
| Versionado | Cada versión del conector se guarda con fecha, cambios y pruebas |

## 6.2  Manejo de errores

| TIPO | EJEMPLO | RESPUESTA DEL CONECTOR |
| --- | --- | --- |
| Negocio | Trabajador sin remuneraciones en la planilla | Marca excepción, deja el caso en la bandeja manual y sigue |
| Servicio | El servicio de FONASA no responde | Reintenta; si persiste, alerta si un caso se acerca al vencimiento |
| Contrato | La respuesta no cumple el formato documentado | Modo seguro: se detiene y avisa |
| Integridad | El acuse no confirma el envío | No marca como enviado; deja el caso para revisión |

## 6.3  Registro de ejecución

Cada consulta y cada envío quedan registrados con quién aprobó, cuándo, qué folio y con qué acuse. El registro no contiene diagnóstico, montos de remuneraciones ni credenciales: solo identificadores de negocio, estados, acuses y tiempos.

## 6.4  Conector con el ERP del SLEP (Proexsi, piloto Barrancas)

El conector de FONASA resuelve un frente; el segundo frente es el ERP de remuneraciones del SLEP. En el piloto (Barrancas) es Proexsi. El conector del ERP es bidireccional e idempotente, y se diseña tras un adaptador (`ErpAdapter`) para que cambiar de ERP en otro SLEP no toque el resto del sistema. La capacidad técnica de Proexsi está por confirmar; el diseño contempla las tres vías posibles (API, archivo, carga asistida).

### Las dos operaciones

| OPERACIÓN | ENTRADA | SALIDA | NOTA DE DISEÑO |
| --- | --- | --- | --- |
| leerHaberes(rut, períodos) | RUT del trabajador y períodos que pide la zona C | Haberes estructurados por período | Solo lectura; se cachea el mínimo y se minimiza el dato |
| escribirLicencia(folio, datos) | Folio, días de reposo, resolución y subsidio | Acuse del ERP | Idempotente por folio: reintentar no duplica el registro |

### Correspondencia de datos (zona C ↔ ERP)

| DATO DE LA ZONA C (FONASA) | ORIGEN EN EL ERP | TRANSFORMACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Remuneraciones imponibles por período | Haberes imponibles del período | Aplicar topes imponibles; cuadrar por período |
| Días trabajados / no trabajados | Asistencia y novedades del período | Cruce con el calendario hábil |
| Régimen previsional y de salud | Ficha del trabajador | Mapeo de códigos ERP → códigos FONASA |
| Licencias anteriores | Historial del trabajador | Filtrar por ventana de tiempo que pide FONASA |

### Vías de conexión y recomendación para este camino

| PREFERIDA 1 · API del ERP Sistema a sistema; la mejor | › | ALTERNATIVA 2 · Archivo acordado Exportar/importar planilla | › | ÚLTIMO RECURSO 3 · Carga asistida (robot) Pantallas del ERP; respaldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 2  Se desciende de vía solo si la anterior no está disponible, nunca saltándose un control.

En el camino servicios web, la vía preferida del ERP es coherente con la de FONASA: se privilegia el canal estructurado —servicio web o archivo del ERP— por sobre el robot.

PILOTO Y GENERALIZACIÓN Todo esto se construye y se prueba con Proexsi en Barrancas. Para llevarlo a otro SLEP basta implementar el `ErpAdapter` de su ERP (mismas dos operaciones, mismo mapeo), sin tocar el conector de FONASA ni el orquestador. Las dudas abiertas con el proveedor están en la sección "Qué hay que verificar".

SECCIÓN 07  /  propuestas

# Tres propuestas del camino

| POR QUÉ La integración con el servicio oficial es la misma en las tres; cambian la capacidad de la IA local y el respaldo. | PARA QUÉ Ofrecer tres niveles —costo cero, óptima y avanzada— con el mismo conector, las mismas reglas y las mismas fechas. | CÓMO Las secciones 03 a 06 —y los controles del Informe 08.3.1— son comunes. Los costos están en el Informe 08.3.3. |
| --- | --- | --- |

| NIVEL 1 WS1 · Costo cero Conector al servicio oficial de FONASA + IA local (LAYA + Qwen3) en la CPU del servidor existente | → | NIVEL 2 WS2 · Óptima Conector + IA local en GPU de 16 GB (respuestas en segundos) + monitoreo | → | NIVEL 3 WS3 · Avanzada Conector + IA local en GPU de 32 GB + alta disponibilidad + respaldo en Chile + prueba de penetración |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IA en la nube. En WS2 y WS3 se suma Claude, la IA que ya usa la institución, solo para tareas sin datos personales: normativa, redacción y apoyo de código. WS3 agrega la API de Claude detrás de una pasarela que bloquea datos personales (sección 02). Los datos de licencias los procesa siempre la IA local.

FIG. 3  Tres niveles de propuesta. La integración con el servicio de FONASA es idéntica.

## 7.1  Qué se mantiene y qué cambia

Se mantiene en las tres: canal oficial de FONASA, operación (sección 03), paso a paso (sección 04), reglas del conector (sección 06), controles (sección 03 del Informe 08.3.1), IA local (LAYA) compartida e integración con el módulo Licencias. Cambian la capacidad de la IA, la disponibilidad y el soporte.

| ASPECTO | WS1 · COSTO CERO | WS2 · ÓPTIMA | WS3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de IA local | Qwen3 4B–8B en CPU (15–30 s por caso ambiguo) | Qwen3 8B–14B en GPU 16 GB (1–3 s) | Qwen3 14B–32B en GPU 32 GB (varios usuarios) |
| Disponibilidad | Un servidor; si cae, se vuelve a manual | Un servidor + equipo de IA con UPS | Dos servidores, base replicada y respaldo en Azure Chile |
| Monitoreo | Registros + disponibilidad | + métricas de la IA y del conector | + eventos de seguridad y alertas |
| Seguridad | Secretos cifrados; buenas prácticas | Almacén de secretos | + prueba de penetración externa |
| Tiempo del encargado por licencia | ≈ 3 min | ≈ 3 min | ≈ 3 min |
| Habilitación | Servicio otorgado por FONASA | Lo anterior + compra del equipo | Lo anterior + compra mayor (Informe 08.3.1) |

En las tres, la IA local es open source y gratuita; lo que cambia es el equipo donde corre. La propuesta avanzada comparte la estación de IA con el Informe 12 (IA local del portal).

SECCIÓN 08  /  pruebas

# Pruebas y puesta en marcha

| POR QUÉ Integrar con un servicio oficial exige probar contra su ambiente de certificación antes de datos reales. | PARA QUÉ Definir cómo se prueba y cuándo se acepta el piloto. | CÓMO Cuatro etapas, casos mínimos y criterios de aceptación. Iguales para WS1, WS2 y WS3. |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Etapas de prueba

| ETAPA | DATOS | QUÉ SE VERIFICA | CUÁNDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Desarrollo | Simulación del servicio con respuestas de ejemplo | Conector, motor, IA y bandeja | Al otorgarse el servicio |
| 2 · Certificación | Ambiente de certificación de FONASA | Operaciones reales de consulta, envío y acuse | Según plazo de FONASA |
| 3 · Real supervisada | Licencias reales del SLEP piloto | Envío aprobado de punta a punta con acuse oficial | Tras la certificación |
| 4 · Paralelo | Mismas licencias a mano y por el sistema | Igualdad del resultado y tiempos | Antes del cierre del piloto |

## 8.2  Casos de prueba mínimos

| # | CASO | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| P1 | Licencia normal con remuneraciones completas | Zona C preparada, aprobada, enviada y con acuse oficial |
| P2 | Respuesta que incluye campos de zona A | Campos descartados; nada clínico en la base ni en los registros |
| P3 | El servicio no responde | Reintentos; alerta si un caso se acerca al vencimiento |
| P4 | Doble envío del mismo folio | El segundo se cancela (idempotencia) |
| P5 | La respuesta no cumple el contrato del servicio | Modo seguro: se detiene y avisa |
| P6 | Datos enviados al modelo de IA | Solo seudónimos y campos permitidos |

## 8.3  Criterios de aceptación

| CRITERIO | META |
| --- | --- |
| Licencias tramitadas dentro de 3 días hábiles en el período paralelo | 100% |
| Diferencias con la zona C manual · datos clínicos en base, registros o modelo | 0 · ninguno |
| Envíos sin aprobación humana | Ninguno |
| Tiempo del encargado por licencia | ≤ 3 minutos |

SECCIÓN 09  /  planificación

# Carta Gantt técnica

| POR QUÉ La carta técnica detalla las tareas sin moverse de las fechas de la carta general del Informe 08. | PARA QUÉ Planificar el camino servicios web del 1 de octubre al 27 de noviembre, para cualquiera de las tres propuestas. | CÓMO Mismas cinco fases, mismas semanas y mismos hitos del Informe 08. La construcción depende del otorgamiento. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitud y acuerdo con FONASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud por la Red de Interoperabilidad (decisivo) | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acuerdo formal y credenciales de servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de impacto en protección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico y diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento, arquitectura y modelo de datos |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Informes 08.3.1, 08.3.2 y 08.3.3 (marco legal, tres propuestas y costos) |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| Anexo comparativo: elección de camino y propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción (al otorgarse el servicio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conector al servicio, motor de plazos y acuse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAYA, servidor del modelo y reglas de clasificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo Licencias: bandeja, aprobación y tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificación, real supervisada y paralelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del piloto e informe de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: solicitud (1-oct) · fin del diagnóstico (14-oct) · Informes 08.3.x (23-oct) · elección (30-oct) · cierre (27-nov). En ámbar, la construcción: empieza al otorgarse el servicio; si no llega en el período, el camino queda listo para incorporarse después. S3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 4  Carta Gantt técnica del camino servicios web, alineada con la carta general del Informe 08.

A diferencia de los otros caminos, aquí la construcción depende de un trámite externo cuyo plazo la DEP no controla. Por eso la solicitud se ingresa el primer día y el diseño se adelanta, para construir rápido apenas el servicio se otorgue.

SECCIÓN 10  /  cierre

# Conclusiones

| POR QUÉ Un informe técnico debe decir con qué condiciones se puede empezar. | PARA QUÉ Resumir el camino, sus propuestas y sus condiciones de inicio. | CÓMO Síntesis y recomendación por propuesta; los requisitos previos están en el Informe 08.3.1. |
| --- | --- | --- |

El camino de servicios web es el más estable y el más barato de la Fase 2 —y, como muestra el Informe 08.3.1, el más sólido legalmente—
      : usa el canal oficial del Estado, sin cobro entre organismos, con acuerdo formal y acuses oficiales. Es la arquitectura objetivo de largo plazo. Su única condición es de plazo: depende de que FONASA otorgue el servicio, lo que puede exceder el piloto.

| PROPUESTA | CUÁNDO CONVIENE | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- |
| WS1 · Costo cero | FONASA otorga el servicio; se busca el menor costo con un canal oficial | ● Recomendada, al otorgarse el servicio |
| WS2 · Óptima | Se escala a 36 SLEP y se quiere respuesta rápida de la IA | ● Recomendada para escalar |
| WS3 · Avanzada | La automatización es crítica y se comparte la IA con el portal (Informe 12) | ● Con el portal (2027) |

La recomendación es ingresar la solicitud a FONASA el primer día y adelantar el diseño, para construir rápido apenas el servicio se otorgue. Si el plazo excede el piloto, este parte por otro camino y migra a servicios web cuando esté disponible. Es, además, la base preferida del camino mixto (Informe 08.4).

RECOMENDACIÓN Ingresar la solicitud a FONASA de inmediato y adelantar el diseño. Cuando el servicio se otorgue, construir con WS1 (costo cero), la propuesta más barata y sólida de la Fase 2, conectada al módulo Licencias de GDP-SLEP Studio.