> gdp-slep-studio / licencias / camino-api / tecnico

INFORME 08.2.2  ·  SERIE DE INFORMES GDP-SLEP STUDIO

Camino API del PIEE

informe técnico

Diseño técnico de la integración con el sistema de FONASA mediante sesión asistida por una persona

Modo de operación, cómo funciona paso a paso a nivel de petición y sesión, arquitectura, diseño del conector, tres propuestas con su stack completo, pruebas y carta Gantt. El marco legal, la verificación previa y los riesgos están en el Informe 08.2.1; los costos, en el 08.2.3.

| ORGANIZACIÓN | Dirección de Educación Pública (DEP) |
| --- | --- |
| UNIDAD | Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas para los SLEP (GDP-SLEP) |
| PROYECTO | GDP-SLEP Studio · Aplicación 2: Automatización de licencias médicas |
| TIPO DE INFORME | Informe técnico · Camino API del PIEE (sesión asistida) |
| ELABORADO POR | César Torres · Desarrollador (honorarios) |
| DIRIGIDO A | Claudia Manzano · Jefatura directa |
| PERÍODO | 1 de octubre – 27 de noviembre de 2026 |
| FECHA | 18 de octubre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno |

Condición previa a todo lo que sigue: este camino solo es viable con autorización escrita de FONASA y si la verificación de la sección 04 del Informe 08.2.1 resulta favorable. El diseño descrito nunca almacena la ClaveÚnica, nunca abre sesión por sí solo y nunca esquiva un control de seguridad del portal.

DOCUMENTO  /  ficha

# Ficha del documento

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Título | Informe 08.2.2 — Camino API del PIEE (sesión asistida): informe técnico |
| Serie | Informe técnico del camino API. Profundiza el Informe 08.2 (general) |
| Objeto | Especificar cómo integrarse con el sistema de FONASA por su interfaz de datos, dentro de la sesión que abre el encargado y con su confirmación, en tres propuestas, dentro de los límites fijados en el Informe 08.2.1 |
| Regla de diseño | La persona inicia sesión y confirma cada envío; el sistema usa el identificador de esa sesión, nunca la credencial; no se esquiva ningún control de seguridad |
| Condición previa | Autorización escrita de FONASA + verificación favorable (sección 04 del Informe 08.2.1). Sin ambas, el camino no pasa a construcción |
| Propuestas | API1 · costo cero (IA local en CPU) · API2 · óptima (GPU básica) · API3 · avanzada (GPU 32 GB + alta disponibilidad) |
| Elaborado por | César Torres, Desarrollador a honorarios |
| Dirigido a | Claudia Manzano, Jefatura directa · Subdepartamento GDP-SLEP |
| Informes relacionados | Informe 08.2 (general) · Informe 08.2.1 (marco legal) · Informe 08.2.3 (costos) · Informe 08 · Informe 00 · caminos 08.1, 08.3 y 08.4 |

MARCO DE ESTE DOCUMENTO Todo lo técnico que sigue describe una integración autorizada y asistida por una persona. No es una guía para acceder al portal sin permiso: es el diseño que se aplicaría una vez que FONASA lo autorice y la verificación confirme que existe una vía permitida.

DOCUMENTO  /  índice

# Índice

| 01 | Resumen técnico El camino API en dos páginas. |
| --- | --- |
| 02 | Stack tecnológico completo Del hardware al registro, capa por capa y por propuesta. |
| 03 | Modo de operación asistido Qué hace el sistema, qué hace la persona y qué nunca se automatiza. |
| 04 | Cómo funciona paso a paso (técnico) El recorrido a nivel de petición, sesión y confirmación. |
| 05 | Arquitectura Conector, motor, IA local y GDP-SLEP Studio. |
| 06 | Diseño del conector (FONASA y ERP) Reglas, sesión, modo seguro y el conector del ERP (Proexsi). |
| 07 | Tres propuestas del camino API API1 costo cero, API2 óptima, API3 avanzada. |
| 08 | Pruebas y puesta en marcha Ambientes, casos y criterios de aceptación. |
| 09 | Carta Gantt técnica Alineada con la carta general del Informe 08. |
| 10 | Conclusiones Recomendación por propuesta. |

SECCIÓN 01  /  resumen

# Resumen técnico

| POR QUÉ Un portal web y su servidor intercambian peticiones estructuradas; integrarse con esa interfaz es más estable y preciso que operar la pantalla. | PARA QUÉ Diseñar una integración con el sistema de FONASA que trabaje dentro de la sesión de la persona, sin cruzar los límites fijados en el Informe 08.2.1. | CÓMO Conector en Python que usa el identificador de la sesión abierta por el encargado, motor de plazos, IA local y aprobación en GDP-SLEP Studio. |
| --- | --- | --- |

El camino API propone un conector que se integra con el sistema de FONASA por su interfaz de datos —la misma que el portal usa cuando el encargado lo opera— en lugar de rellenar la pantalla. Opera dentro de la sesión que el encargado abre con su ClaveÚnica: toma el identificador temporal de esa sesión (no la credencial), consulta las licencias, prepara la zona C con las remuneraciones del SLEP, y tras la aprobación del encargado en GDP-SLEP Studio, envía los datos y guarda el acuse.

| 0 pantallas que mantener | 12 → 3 minutos por licencia (estimado) | 130–159 horas liberadas al mes por SLEP medio | 2 condiciones: autorización + verificación |
| --- | --- | --- | --- |

### Decisiones de diseño

| DECISIÓN | ELECCIÓN | MOTIVO |
| --- | --- | --- |
| Vía de integración | Interfaz de datos del PIEE, solo si FONASA la habilita o autoriza | Más estable y precisa que la pantalla; evita la fragilidad del RPA |
| Sesión | Iniciada siempre por el encargado con su ClaveÚnica | No se automatiza ni se almacena la credencial (Informe 08.2.1) |
| Identificación | El conector usa el identificador temporal de la sesión | El acto queda atribuido a la persona que abrió la sesión |
| Controles de seguridad | Se respetan todos (incluido el anti-CSRF); nunca se esquivan | Un control que estorba es señal de descartar el camino |
| Envío | Solo tras aprobación explícita en GDP-SLEP Studio | Humano en el circuito; trazabilidad |
| IA | LAYA con modelo local; datos seudonimizados | Los datos no salen de la DEP |

CONCLUSIÓN Técnicamente es el camino más eficiente y estable. Su viabilidad no es técnica sino institucional: depende de la autorización de FONASA y de que la verificación (sección 04 del Informe 08.2.1) confirme una vía permitida. Sin ambas, se descarta y se usa el camino RPA o los servicios web.

SECCIÓN 02  /  stack

# Stack tecnológico completo por propuesta

| POR QUÉ Para costear y construir hay que saber qué equipo, sistema, lenguaje, modelo y componente usa cada propuesta. | PARA QUÉ Especificar, capa por capa, todo lo que necesita cada propuesta. | CÓMO Una sola tabla con cuatro franjas: infraestructura y hardware; software por capa; componentes, versión y licencia; y personas y servicios. En cada celda, la tecnología y qué es y para qué se usa. Versiones vigentes a octubre de 2026; la misma tabla, con precios, está en el Informe 08.2.3. |
| --- | --- | --- |

CÓMO LEER  ■ Costo cero    ■ Óptima    ■ Avanzada   ·   En cada celda: la tecnología y, debajo, qué es y para qué se usa.

| CAPA | API1 COSTO CERO | API2 ÓPTIMA | API3 AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE en la DEP, salvo el respaldo de la propuesta avanzada |  |  |  |
| Servidor de aplicación | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD Equipo donde corren GDP-SLEP Studio, el conector con el PIEE, el motor de reglas y, en esta propuesta, también la IA. | Máquina virtual existente de TI: 4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD Equipo donde corren GDP-SLEP Studio, el conector con el PIEE y el motor de reglas; la IA va en su propia estación. | Dos máquinas virtuales de 8 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD (activa y respaldo) Dos servidores iguales: si el principal falla, el segundo toma el trabajo sin detener la tramitación (alta disponibilidad). |
| Servidor de IA | Sin equipo nuevo: el modelo corre en la CPU del servidor de aplicación Lugar donde funciona la IA local que clasifica y prioriza las licencias; en CPU responde más lento, pero alcanza para el volumen del piloto. | Estación de IA básica: GPU 16 GB, 64 GB RAM, NVMe 2 TB + UPS 1 kVA Computador dedicado con tarjeta gráfica para que la IA responda en segundos; la UPS lo protege de cortes de luz. | Estación de IA avanzada: GPU 32 GB, 128 GB RAM, RAID 1, UPS 2 kVA; compartida con el Informe 12 Equipo de mayor capacidad que atiende modelos más grandes y a varios usuarios a la vez; se comparte con la IA del portal. |
| Estación del encargado | Equipo existente con navegador El encargado inicia sesión en el PIEE con su ClaveÚnica; el conector trabaja dentro de esa sesión y la persona aprueba cada envío en GDP-SLEP Studio. | Equipo existente con navegador El encargado inicia sesión en el PIEE con su ClaveÚnica; el conector trabaja dentro de esa sesión y la persona aprueba cada envío en GDP-SLEP Studio. | Equipo existente con navegador El encargado inicia sesión en el PIEE con su ClaveÚnica; el conector trabaja dentro de esa sesión y la persona aprueba cada envío en GDP-SLEP Studio. |
| Canal con FONASA | Interfaz de datos del PIEE, dentro de la sesión que inicia el encargado Las mismas peticiones que hace el portal al guardar, enviadas por el conector; solo se usa con autorización escrita de FONASA. | Interfaz de datos del PIEE, dentro de la sesión que inicia el encargado Las mismas peticiones que hace el portal al guardar, enviadas por el conector; solo se usa con autorización escrita de FONASA. | Interfaz de datos del PIEE, dentro de la sesión que inicia el encargado Las mismas peticiones que hace el portal al guardar, enviadas por el conector; solo se usa con autorización escrita de FONASA. |
| Respaldo y continuidad | Respaldo diario en el almacenamiento del servidor de TI Copia de la base de datos y de la configuración para recuperar el servicio ante una falla. | Respaldo diario en el servidor de TI + copia semanal fuera del edificio La copia externa protege los datos ante un incendio, robo o falla grave de la sala de servidores. | Réplica en Azure Chile Central como sitio de respaldo Un servidor en la nube, dentro de Chile, listo para tomar el servicio si cae el centro de datos de la DEP. |
| Red | HTTPS (443) a FONASA dentro de la sesión del encargado Únicas conexiones de salida que necesita el sistema; todo viaja cifrado. | HTTPS (443) a FONASA dentro de la sesión del encargado Únicas conexiones de salida que necesita el sistema; todo viaja cifrado. | HTTPS (443) a FONASA dentro de la sesión del encargado + VPN sitio a sitio con Azure Chile La VPN une la DEP con el respaldo en Azure por un túnel cifrado. |
| 02 SOFTWARE POR CAPA del sistema operativo a la aplicación |  |  |  |
| Sistema operativo | Ubuntu Server 24.04 LTS Sistema operativo libre de los servidores, con parches de seguridad hasta 2029. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en servidor y estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. | Ubuntu Server 24.04 LTS + controlador NVIDIA y CUDA 12 en la estación de IA Ubuntu en servidores y estación; el controlador y CUDA permiten que la IA use la tarjeta gráfica. |
| Lenguaje | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP. | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP. | Python 3.12 (conector, motor, IA) · TypeScript (GDP-SLEP Studio) Python para todo lo que conversa con FONASA y con la IA; TypeScript para la aplicación web de la DEP. |
| Conector | httpx (peticiones) · selectolax/lxml (token anti-CSRF) · tenacity (reintentos) httpx envía las peticiones al PIEE; selectolax y lxml leen el token de seguridad que exige cada envío; tenacity reintenta con pausas si FONASA no responde. | httpx (peticiones) · selectolax/lxml (token anti-CSRF) · tenacity (reintentos) httpx envía las peticiones al PIEE; selectolax y lxml leen el token de seguridad que exige cada envío; tenacity reintenta con pausas si FONASA no responde. | httpx (peticiones) · selectolax/lxml (token anti-CSRF) · tenacity (reintentos) · verificación de salud httpx envía las peticiones al PIEE; selectolax y lxml leen el token de seguridad que exige cada envío; tenacity reintenta con pausas si FONASA no responde. La verificación de salud detecta a tiempo si FONASA cambió algo. |
| Planificador y cola | APScheduler + tabla de tareas en MySQL Programa las consultas y envíos a FONASA y guarda la lista de tareas pendientes en la base de datos. | APScheduler + Valkey 8 (cola y caché) Valkey es una memoria rápida que ordena las tareas y evita repetir consultas cuando crece el volumen. | APScheduler + Valkey 8 en réplica La cola queda copiada en dos servidores: no se pierden tareas si uno falla. |
| Motor y API interna | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. | FastAPI · pydantic 2 · SQLAlchemy 2 FastAPI expone el motor de reglas a GDP-SLEP Studio; pydantic valida cada dato; SQLAlchemy conversa con la base de datos. |
| Motor de IA | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n Motor de la serie que aplica reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; la versión fija evita cambios sin control. | LAYA (motor FastAPI, versión fijada), sin n8n Motor de la serie que aplica reglas y consulta al modelo para clasificar y priorizar; la versión fija evita cambios sin control. | LAYA (motor FastAPI, versión fijada) con perfiles ampliados Además de clasificar, cubre más tipos de casos y reglas por SLEP, aprovechando el modelo mayor. |
| Servidor del modelo | Ollama en CPU · Qwen3 4B–8B Ollama ejecuta el modelo de lenguaje dentro de la DEP; Qwen3 en tamaño pequeño cabe en la CPU. | Ollama en GPU · Qwen3 8B–14B Con GPU, Ollama mueve un modelo más grande, que acierta más y responde en segundos. | vLLM en GPU · Qwen3 14B–32B + Ollama en CPU de respaldo vLLM atiende a muchos usuarios a la vez con el modelo mayor; Ollama queda de reserva si la GPU falla. |
| Pasarela de modelos | LiteLLM (solo modelos locales) Punto único por el que pasan todas las consultas a la IA; bloquea cualquier salida a servicios externos. | LiteLLM (solo modelos locales) Punto único por el que pasan todas las consultas a la IA; bloquea cualquier salida a servicios externos. | LiteLLM (solo modelos locales) con registro de cada consulta Además de bloquear salidas externas, deja constancia de quién consultó qué, para auditoría. |
| IA en la nube (sin datos personales) | No se usa Toda la IA corre dentro de la DEP; no hay servicio externo. | Claude Team Standard · 2 asientos (coordinación y desarrollo) Apoyo al equipo en normativa, redacción y código, sin datos personales. El plan no entrena modelos con los datos de la institución. | Claude Team (1 Premium + 1 Standard) + API de Claude (Sonnet 5.5) en el portal La API alimenta un asistente de normativa y redacción en GDP-SLEP Studio, detrás de una pasarela que bloquea RUT, nombres y datos de salud antes de enviar. |
| Bases de datos | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) MySQL guarda licencias, estados y registro; SQLite guarda la configuración interna de LAYA. | MySQL 8.4 LTS · SQLite (LAYA) MySQL guarda licencias, estados y registro; SQLite guarda la configuración interna de LAYA. | MySQL 8.4 LTS con réplica · SQLite (LAYA) Una segunda copia de la base, siempre al día, lista para usarse si la principal falla. |
| Secretos | Archivo cifrado con sops + age Las claves de servicio quedan cifradas en un archivo que solo el servidor autorizado puede abrir. | OpenBao (almacén de secretos) Bóveda que entrega cada clave solo al servicio autorizado y registra cada uso. | OpenBao con desbloqueo por varias personas Para abrir la bóveda se necesitan llaves de al menos dos personas: nadie puede hacerlo solo. |
| Proxy y TLS | Nginx con certificado de TI Recibe las conexiones y las cifra con HTTPS usando el certificado institucional. | Nginx con certificado de TI Recibe las conexiones y las cifra con HTTPS usando el certificado institucional. | Nginx + keepalived (IP flotante) keepalived traslada la dirección del servicio al servidor de respaldo si el principal cae. |
| Observabilidad | Registros JSON + Uptime Kuma Registros ordenados para buscar errores y un vigilante que avisa si el servicio deja de responder. | Registros JSON + Uptime Kuma + Prometheus · Grafana + métricas de GPU Prometheus mide el funcionamiento minuto a minuto y Grafana lo muestra en gráficos, incluida la carga de la GPU. | Uptime Kuma · Prometheus · Grafana + Loki · Alertmanager · Wazuh Loki centraliza los registros, Alertmanager envía avisos y Wazuh detecta eventos de seguridad. |
| Respaldo | restic + volcado diario de MySQL restic hace copias cifradas e incrementales; el volcado deja la base lista para restaurar. | restic + volcado diario de MySQL + copia semanal externa restic hace copias cifradas e incrementales; una vez por semana se lleva una copia fuera del edificio. | restic + volcado diario de MySQL + réplica en Azure Chile Las copias se envían cifradas al sitio de respaldo en Azure, dentro de Chile. |
| Calidad y CI | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy GitLab guarda el código y corre las pruebas en cada cambio; ruff y mypy revisan errores; Trivy busca vulnerabilidades en las dependencias. | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy GitLab guarda el código y corre las pruebas en cada cambio; ruff y mypy revisan errores; Trivy busca vulnerabilidades en las dependencias. | GitLab CE · pytest · ruff · mypy · Trivy + SonarQube Community · OWASP ZAP SonarQube mide la calidad del código y ZAP ataca la aplicación de forma controlada para encontrar fallas de seguridad. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 La aplicación web de la DEP donde se ve la cola, se aprueba cada licencia y queda el registro. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 La aplicación web de la DEP donde se ve la cola, se aprueba cada licencia y queda el registro. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 + inicio de sesión con ClaveÚnica (OIDC) cuando TI lo apruebe La aplicación web de la DEP; los usuarios entrarían con su ClaveÚnica en vez de una clave propia. |
| 03 COMPONENTES, VERSIÓN Y LICENCIA versiones vigentes a octubre de 2026 |  |  |  |
| Lenguaje y bibliotecas | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, selectolax (MIT) · httpx, lxml (BSD) · tenacity (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, selectolax (MIT) · httpx, lxml (BSD) · tenacity (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. | Python 3.12 (PSF) · FastAPI, pydantic 2, SQLAlchemy 2, APScheduler, selectolax (MIT) · httpx, lxml (BSD) · tenacity (Apache-2.0) Licencias permisivas: se pueden usar, modificar e instalar en los 36 SLEP sin pago ni auditoría. |
| IA local | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 4B–8B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 8B–14B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. | LAYA (Apache-2.0) · vLLM (Apache-2.0) · Ollama (MIT) · LiteLLM (MIT) · Qwen3 14B–32B (Apache-2.0) Modelo y motores abiertos: corren en equipos de la DEP sin pagar por consulta ni enviar datos fuera. |
| Cola, caché y secretos | Tabla de tareas en MySQL · sops (MPL-2.0) · age (BSD) Sin componentes adicionales: se reutiliza MySQL y los secretos se cifran con herramientas libres. | Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) Valkey es la versión libre de Redis y OpenBao la versión libre de Vault, ambas sin cambios de licencia futuros. | Valkey 8 (BSD) · OpenBao 2 (MPL-2.0) · keepalived (GPLv2) Valkey es la versión libre de Redis y OpenBao la versión libre de Vault; keepalived es software base de Linux. |
| Bases de datos | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. | MySQL Community 8.4 LTS (GPLv2) · SQLite 3 (dominio público) La edición Community es gratuita; la GPLv2 no impone obligaciones mientras la DEP no distribuya MySQL modificado. |
| Observabilidad | Uptime Kuma 2 (MIT) Licencia libre; un solo programa liviano. | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3 (Apache-2.0) · Grafana (AGPL-3.0) La AGPL solo obliga a publicar cambios si se modifica el programa y se ofrece a terceros; el uso interno es libre. | Uptime Kuma (MIT) · Prometheus 3, Alertmanager (Apache-2.0) · Grafana, Loki (AGPL-3.0) · Wazuh 4 (GPLv2) La AGPL y la GPL solo imponen condiciones si se distribuye el programa modificado; el uso interno es libre. |
| Plataforma base y calidad | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy (Apache-2.0) Software base libre; GitLab CE es la edición gratuita, sin las funciones de pago de Enterprise. | Ubuntu Server 24.04 LTS · Docker Engine (Apache-2.0) · Nginx (BSD) · GitLab CE (MIT) · restic (BSD) · pytest, ruff, mypy (MIT) · Trivy, OWASP ZAP (Apache-2.0) · SonarQube Community (LGPL-3.0) Software base libre; SonarQube Community es la edición gratuita del analizador de calidad. |
| GDP-SLEP Studio | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. | Node.js 24 LTS · NestJS 11 · Angular 21 (MIT) Mismo stack aprobado por TI para todo GDP-SLEP Studio. |
| Descartado | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. | n8n · Sustainable Use License No se usa: su licencia no es de código abierto y LAYA ya cubre lo que hacía. |
| 04 PERSONAS Y SERVICIOS no son tecnologías, pero forman parte del costo de cada propuesta |  |  |  |
| Incorporación de 36 SLEP | ½ día por SLEP · 144 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ½ día por SLEP · 144 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. | ½ día por SLEP · 144 h en total Configurar cada SLEP en el sistema, cargar sus datos y acompañar al encargado en sus primeras licencias. |
| Capacitación de encargados | Inducción práctica durante la incorporación, sin curso formal El encargado aprende a revisar y confirmar cada licencia mientras se incorpora su SLEP. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. | Curso de 16 h para 15 personas (SENCE) Curso formal para encargados y jefaturas: uso de la herramienta, excepciones y qué hacer si algo falla. |
| Servicios externos | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | No se contratan Toda la construcción y la mantención las hace el equipo de la DEP. | Prueba de penetración externa antes de operar en los 36 SLEP Una empresa especializada intenta vulnerar el sistema y entrega un informe de fallas a corregir antes de escalar. |
| Mantención | 10 h al mes de conector e IA; ajustes si el portal cambia Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 8 h al mes de conector, IA y monitoreo Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. | 10 h al mes de conector, alta disponibilidad y seguridad Horas para ajustar la solución cuando FONASA cambia algo, actualizar versiones y revisar alertas. |

SECCIÓN 03  /  operación

# Modo de operación asistido

| POR QUÉ La diferencia entre una integración permitida y una que no lo es está en quién abre la sesión, quién confirma y si se respetan los controles. | PARA QUÉ Definir con precisión el reparto entre persona y sistema. | CÓMO Sesión asistida: la persona autentica y aprueba; el sistema consulta y envía dentro de esa sesión. |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Reparto de tareas

| TAREA | PERSONA | SISTEMA |
| --- | --- | --- |
| Iniciar sesión en el portal con ClaveÚnica | ✔ | — |
| Consultar las licencias pendientes | — | ✔ |
| Calcular vencimientos y priorizar | — | ✔ |
| Cruzar con remuneraciones y preparar la zona C | — | ✔ |
| Clasificar y priorizar con IA local | — | ✔ |
| Revisar y aprobar cada envío | ✔ | — |
| Enviar la zona C y leer el acuse | — | ✔ (tras aprobación) |
| Resolver excepciones | ✔ | Las deriva |

## 3.2  Ventanas de trabajo asistido

Como el sistema no puede iniciar sesión por su cuenta, trabaja en ventanas que el encargado abre (por ejemplo, dos al día). Mientras la sesión está activa, el conector consulta y deja los envíos preparados; el encargado los aprueba y el conector los envía. Al cerrarse la sesión, el conector se detiene.

NUNCA SE AUTOMATIZA NI SE HACE El inicio de sesión con ClaveÚnica ni el almacenamiento de la credencial. El envío sin aprobación, la ejecución desatendida o programada sin una persona. La evasión de cualquier control de seguridad del portal (captcha, anti-CSRF, límites). Si un control impide el uso, el camino se descarta. La lectura o el almacenamiento del diagnóstico (zona A).

SECCIÓN 04  /  proceso

# Cómo funciona paso a paso (técnico)

| POR QUÉ Para costear y construir hay que describir la integración a nivel de petición, sesión y confirmación. | PARA QUÉ Especificar el recorrido de una licencia por la interfaz de datos, con su control en cada paso. | CÓMO Modelo petición/respuesta sobre la sesión del encargado; nombres y campos exactos a confirmar en la verificación (sección 04 del Informe 08.2.1). |
| --- | --- | --- |

## 4.1  El modelo, en términos técnicos

Un portal web funciona así: el navegador envía peticiones al servidor y recibe respuestas. Las de lectura suelen ser peticiones GET ("entrégame la lista"); las de guardado, POST o PUT ("recibe y guarda estos datos"). Cada petición viaja con el identificador de la sesión que el servidor entregó al iniciar sesión, para saber a quién atiende. El camino API consiste en que el conector emita esas mismas peticiones, con el identificador de la sesión que abrió el encargado.

| CONCEPTO | QUÉ ES | CÓMO LO TRATA EL CONECTOR |
| --- | --- | --- |
| Identificador de sesión | Credencial temporal que el servidor emite al iniciar sesión y que acompaña cada petición; caduca en minutos u horas | Lo toma de la sesión que abrió la persona; nunca guarda la ClaveÚnica; si caduca, pide que la persona reingrese |
| Token anti-CSRF | Valor de un solo uso que el servidor exige en cada guardado para evitar envíos falsos | Lo lee del portal y lo reenvía tal cual en cada envío: se respeta el control, no se evita |
| Petición de lectura (GET) | Pide datos; no modifica nada | Consulta la bandeja y el detalle de cada licencia (sin la zona A) |
| Petición de envío (POST/PUT) | Entrega datos para que el servidor los guarde | Envía la zona C solo después de la aprobación del encargado |

## 4.2  Paso a paso de una licencia

| # | PASO | TIPO | ACTOR | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La persona inicia sesión en el portal con su ClaveÚnica | Manual | Persona | El conector no interviene; toma el identificador de la sesión ya abierta |
| 2 | Consultar las licencias pendientes | Lectura | Sistema | Solo campos permitidos; nunca la zona A (diagnóstico) |
| 3 | Calcular vencimiento y clasificar con IA local | Interno | Sistema · IA | Calendario hábil; la IA local prioriza y marca casos ambiguos |
| 4 | Cruzar con remuneraciones y preparar la zona C | Interno | Sistema | Coincidencia exacta de RUT; excepción si falta |
| 5 | Mostrar el resumen y esperar aprobación | Interno | Persona | Sin aprobación no hay envío |
| 6 | Enviar la zona C | Envío | Sistema | Con el token anti-CSRF vigente; idempotencia por folio |
| 7 | Leer el acuse y actualizar el estado | Lectura | Sistema | Reintento controlado si falla |
| 8 | Registrar folio, fecha y acuse | Interno | Sistema | Registro sin datos clínicos |

Los nombres exactos de las peticiones, sus campos y el formato de respuesta no se asumen: se confirman en la verificación (sección 04 del Informe 08.2.1), siempre dentro de una sesión real iniciada por una persona. Si la verificación muestra que no hay una vía permitida, el camino se descarta.

SECCIÓN 05  /  arquitectura

# Arquitectura

| POR QUÉ El conector no debe ser una pieza aislada: su información tiene que llegar al tablero común. | PARA QUÉ Describir los componentes, dónde corren y cómo se comunican. | CÓMO Tres capas en el servidor de la DEP: conector, motor e IA, y GDP-SLEP Studio. Comparte seguridad con el Validador (Informe 07). |
| --- | --- | --- |

## 5.1  Vista de componentes

| EXTERNO Portal de FONASA fuera de la DEP |  | CAPAS 1 Y 2 Conector e inteligencia Python · FastAPI · IA local |  | CAPA 3 GDP-SLEP Studio NestJS · Angular · MySQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interfaz de datos del PIEE dentro de la sesión del encargado | → | Conector del PIEE consulta, prepara y envía con el identificador de la sesión | → | Módulo Licencias casos, cola, aprobación, registro |
| Sesión del encargado ClaveÚnica, iniciada por la persona | → | Motor de plazos + LAYA calendario hábil, borrador de zona C, clasificación (modelo local) | → | Bandeja y tablero el encargado aprueba; la DEP supervisa |
| Remuneraciones del SLEP planilla estándar | → | Almacén de secretos tokens de servicio; nunca la ClaveÚnica |  |  |

FIG. 1  Todo corre en el servidor de la DEP; el conector solo habla con FONASA dentro de la sesión de la persona.

## 5.2  Servicios nuevos en GDP-SLEP Studio

| MÉTODO | SERVICIO | USO |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/licencias/cola?slep=:id | Cola priorizada por vencimiento |
| POST · PATCH | /api/licencias/casos · /casos/:folio | Registrar una licencia y su estado (preparado, aprobado, enviado, excepción) |
| POST | /api/licencias/aprobaciones | Registrar la aprobación del encargado antes del envío |
| GET | /api/licencias/tablero | Indicadores por SLEP y consolidado |

Estos servicios son internos de GDP-SLEP Studio, con el mismo inicio de sesión, permisos y alcance por SLEP del Validador (Informe 07). No tienen relación con el portal de FONASA.

SECCIÓN 06  /  diseño

# Diseño del conector (FONASA y ERP)

| POR QUÉ Un conector sobre una interfaz no documentada debe ser prudente: verificar, no asumir, y detenerse ante lo inesperado. | PARA QUÉ Fijar las reglas de construcción que lo hacen confiable, auditable y respetuoso de la sesión. | CÓMO Reglas de sesión, idempotencia, manejo de errores, modo seguro y registro. |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Reglas de construcción

| REGLA | IMPLEMENTACIÓN |
| --- | --- |
| Sesión de la persona | El conector opera solo mientras hay una sesión activa iniciada por el encargado; si caduca, se detiene y pide reingreso |
| Sin credenciales | Nunca almacena ni maneja la ClaveÚnica; usa solo el identificador temporal de la sesión |
| Respeto de controles | Lee y reenvía el token anti-CSRF y cualquier control requerido; jamás los evita |
| Verificación de la respuesta | Tras cada envío, confirma el acuse del servidor antes de marcar la licencia como enviada |
| Idempotencia | Antes de enviar, verifica en GDP-SLEP Studio que el folio no fue enviado; evita duplicados |
| Modo seguro | Si una respuesta cambia de forma inesperada o aparece un control nuevo, se detiene, avisa y deja el caso en manual |
| Datos parametrizados | Nada fijo en el flujo: SLEP, formatos y rutas vienen de la configuración |
| Versionado | Cada versión del conector se guarda con fecha, cambios y pruebas |

## 6.2  Manejo de errores

| TIPO | EJEMPLO | RESPUESTA DEL CONECTOR |
| --- | --- | --- |
| Negocio | Trabajador sin remuneraciones en la planilla | Marca excepción, deja el caso en la bandeja manual y sigue |
| Sesión | El identificador de sesión caducó | Se detiene y pide al encargado reingresar; no reintenta con la credencial |
| Técnico recuperable | Demora o error de red | Reintenta hasta 2 veces con espera creciente |
| Técnico no recuperable | La respuesta cambió de forma, o aparece un control nuevo | Modo seguro: se detiene y avisa; no improvisa |
| Integridad | El acuse no confirma el envío | No marca como enviado; deja el caso para revisión |

## 6.3  Registro de ejecución

Cada sesión y cada caso quedan registrados con quién, cuándo, qué folio, qué paso y con qué resultado. El registro no contiene diagnóstico, ni montos de remuneraciones, ni la credencial, ni el identificador de sesión: solo identificadores de negocio, estados y tiempos. Sirve para auditar, medir el piloto y demostrar el cumplimiento del plazo y de la aprobación humana.

## 6.4  Conector con el ERP del SLEP (Proexsi, piloto Barrancas)

El conector de FONASA resuelve un frente; el segundo frente es el ERP de remuneraciones del SLEP. En el piloto (Barrancas) es Proexsi. El conector del ERP es bidireccional e idempotente, y se diseña tras un adaptador (`ErpAdapter`) para que cambiar de ERP en otro SLEP no toque el resto del sistema. La capacidad técnica de Proexsi está por confirmar; el diseño contempla las tres vías posibles (API, archivo, carga asistida).

### Las dos operaciones

| OPERACIÓN | ENTRADA | SALIDA | NOTA DE DISEÑO |
| --- | --- | --- | --- |
| leerHaberes(rut, períodos) | RUT del trabajador y períodos que pide la zona C | Haberes estructurados por período | Solo lectura; se cachea el mínimo y se minimiza el dato |
| escribirLicencia(folio, datos) | Folio, días de reposo, resolución y subsidio | Acuse del ERP | Idempotente por folio: reintentar no duplica el registro |

### Correspondencia de datos (zona C ↔ ERP)

| DATO DE LA ZONA C (FONASA) | ORIGEN EN EL ERP | TRANSFORMACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Remuneraciones imponibles por período | Haberes imponibles del período | Aplicar topes imponibles; cuadrar por período |
| Días trabajados / no trabajados | Asistencia y novedades del período | Cruce con el calendario hábil |
| Régimen previsional y de salud | Ficha del trabajador | Mapeo de códigos ERP → códigos FONASA |
| Licencias anteriores | Historial del trabajador | Filtrar por ventana de tiempo que pide FONASA |

### Vías de conexión y recomendación para este camino

| PREFERIDA 1 · API del ERP Sistema a sistema; la mejor | › | ALTERNATIVA 2 · Archivo acordado Exportar/importar planilla | › | ÚLTIMO RECURSO 3 · Carga asistida (robot) Pantallas del ERP; respaldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FIG. 2  Se desciende de vía solo si la anterior no está disponible, nunca saltándose un control.

En el camino API del PIEE, la vía preferida del ERP es coherente con la de FONASA: si Proexsi ofrece API, se usa API-a-API; si no, archivo; el robot queda de respaldo.

PILOTO Y GENERALIZACIÓN Todo esto se construye y se prueba con Proexsi en Barrancas. Para llevarlo a otro SLEP basta implementar el `ErpAdapter` de su ERP (mismas dos operaciones, mismo mapeo), sin tocar el conector de FONASA ni el orquestador. Las dudas abiertas con el proveedor están en la sección "Qué hay que verificar".

SECCIÓN 07  /  propuestas

# Tres propuestas del camino API

| POR QUÉ La integración es la misma en las tres; cambian la capacidad de la IA local y el nivel de respaldo. | PARA QUÉ Ofrecer tres niveles —costo cero, óptima y avanzada— con el mismo conector, las mismas reglas y las mismas fechas. | CÓMO Las secciones 03 a 06 —y los controles del Informe 08.2.1— son comunes. Los costos están en el Informe 08.2.3. |
| --- | --- | --- |

| NIVEL 1 API1 · Costo cero Conector en Python + IA local (LAYA + Qwen3) en la CPU del servidor existente; sin equipo nuevo | → | NIVEL 2 API2 · Óptima Conector + IA local en GPU de 16 GB (respuestas en segundos) + monitoreo | → | NIVEL 3 API3 · Avanzada Conector + IA local en GPU de 32 GB (modelos grandes) + alta disponibilidad + respaldo en Chile + prueba de penetración |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IA en la nube. En API2 y API3 se suma Claude, la IA que ya usa la institución, solo para tareas sin datos personales: normativa, redacción y apoyo de código. API3 agrega la API de Claude detrás de una pasarela que bloquea datos personales (sección 02). Los datos de licencias los procesa siempre la IA local.

FIG. 3  Tres niveles de propuesta para el camino API. La integración con FONASA es idéntica.

## 7.1  Qué se mantiene y qué cambia

Se mantiene en las tres: sesión asistida (sección 03), paso a paso (sección 04), reglas del conector (sección 06), controles (sección 03 del Informe 08.2.1), IA local (LAYA) compartida e integración con el módulo Licencias. Cambian la capacidad de la IA, la disponibilidad y el soporte.

| ASPECTO | API1 · COSTO CERO | API2 · ÓPTIMA | API3 · AVANZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de IA local | Qwen3 4B–8B en CPU (15–30 s por caso ambiguo) | Qwen3 8B–14B en GPU 16 GB (1–3 s) | Qwen3 14B–32B en GPU 32 GB (varios usuarios) |
| Disponibilidad | Un servidor; si cae, se vuelve a manual | Un servidor + equipo de IA con UPS | Dos servidores, base replicada y respaldo en Azure Chile |
| Monitoreo | Registros + disponibilidad | + métricas de la IA y del conector | + eventos de seguridad y alertas |
| Seguridad | Secretos cifrados; buenas prácticas | Almacén de secretos | + prueba de penetración externa |
| Tiempo del encargado por licencia | ≈ 3 min | ≈ 3 min | ≈ 3 min |
| Habilitación | Autorización de FONASA + verificación favorable | Lo anterior + compra del equipo | Lo anterior + compra mayor (Informe 08.2.1) |

En las tres, la IA local es open source y gratuita; lo que cambia es el equipo donde corre. La propuesta avanzada comparte la estación de IA con el Informe 12 (IA local del portal).

SECCIÓN 08  /  pruebas

# Pruebas y puesta en marcha

| POR QUÉ Integrar con un sistema de terceros exige probar contra un ambiente controlado antes de tocar datos reales. | PARA QUÉ Definir cómo se prueba y cuándo se acepta el piloto. | CÓMO Cuatro etapas, casos mínimos y criterios de aceptación. Iguales para API1, API2 y API3. |
| --- | --- | --- |

## 8.1  Etapas de prueba

| ETAPA | DATOS | QUÉ SE VERIFICA | CUÁNDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Desarrollo | Simulación de la interfaz con respuestas de ejemplo | Conector, motor, IA y bandeja | 2 al 13 de noviembre |
| 2 · Certificación | Ambiente de pruebas de FONASA, si lo ofrece | Formato real de consulta, envío y acuse | 16 al 18 de noviembre |
| 3 · Real supervisada | Licencias reales del SLEP piloto, con sesión del encargado | Envío aprobado de punta a punta | 18 al 20 de noviembre |
| 4 · Paralelo | Mismas licencias a mano y por el sistema | Igualdad del resultado y tiempos | 18 al 26 de noviembre |

## 8.2  Casos de prueba mínimos

| # | CASO | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| P1 | Licencia normal con remuneraciones completas | Zona C preparada, aprobada, enviada y con acuse |
| P2 | Respuesta que incluye campos de zona A | Campos descartados; nada clínico en la base ni en los registros |
| P3 | Identificador de sesión caducado a mitad de la cola | El conector se detiene y pide reingreso; sin uso de credenciales |
| P4 | Token anti-CSRF requerido en el envío | Se lee y reenvía; el envío se acepta |
| P5 | Doble envío del mismo folio | El segundo se cancela (idempotencia) |
| P6 | La respuesta cambia de forma inesperada | Modo seguro: se detiene y avisa; ningún caso a medio enviar |
| P7 | Datos enviados al modelo de IA | Solo seudónimos y campos permitidos |

## 8.3  Criterios de aceptación

| CRITERIO | META |
| --- | --- |
| Licencias tramitadas dentro de 3 días hábiles en el período paralelo | 100% |
| Diferencias con la zona C manual · datos clínicos en base, registros o modelo | 0 · ninguno |
| Envíos sin aprobación humana · controles de seguridad esquivados | Ninguno |
| Tiempo del encargado por licencia | ≤ 3 minutos |

SECCIÓN 09  /  planificación

# Carta Gantt técnica

| POR QUÉ La carta técnica detalla las tareas sin moverse de las fechas de la carta general del Informe 08. | PARA QUÉ Planificar el camino API del 1 de octubre al 27 de noviembre, para cualquiera de las tres propuestas. | CÓMO Mismas cinco fases, mismas semanas y mismos hitos del Informe 08. La construcción es condicional. |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD | S1 1–2 oct | S2 5–9 oct | S3 12–16 | S4 19–23 | S5 26–30 | S6 2–6 nov | S7 9–13 | S8 16–20 | S9 23–27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestiones y autorización de FONASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficio a FONASA: autorización de la interfaz (decisivo) | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de impacto en protección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación técnica (sección 04 del Informe 08.2.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar sesión, controles e interfaz (V1–V6) |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño, propuestas y decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura, modelo de datos y lista blanca de campos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes 08.2.1, 08.2.2 y 08.2.3 (marco legal, tres propuestas y costos) |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| Anexo comparativo: elección de camino y propuesta |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Construcción (solo si V1–V2 y FONASA autorizan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conector a la interfaz, motor de plazos y sesión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAYA, servidor del modelo y reglas de clasificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo Licencias: bandeja, aprobación y tablero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificación, real supervisada y paralelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del piloto e informe de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

◆ Hitos: oficio (1-oct) · fin de la verificación (14-oct) · Informes 08.2.x (18-oct) · elección (30-oct) · cierre (27-nov). En ámbar, la construcción: solo ocurre si FONASA autoriza y la verificación resulta favorable; si no, el piloto sigue con otro camino. S3 incluye el feriado del 12 de octubre.

FIG. 4  Carta Gantt técnica del camino API, alineada con la carta general del Informe 08.

A diferencia de los otros caminos, aquí la construcción es condicional: las semanas S1 a S5 pueden terminar en un "no se puede" si FONASA no autoriza o la verificación no resulta. Por eso el oficio a FONASA se envía el primer día.

SECCIÓN 10  /  cierre

# Conclusiones

| POR QUÉ Un informe técnico debe decir con qué condiciones se puede empezar. | PARA QUÉ Resumir el camino API, sus propuestas y sus condiciones de inicio. | CÓMO Síntesis y recomendación por propuesta; los requisitos previos están en el Informe 08.2.1. |
| --- | --- | --- |

El camino API es, técnicamente, el más eficiente y estable de la Fase 2: habla directo con el sistema de FONASA, no se rompe con cambios de pantalla y es el más barato por licencia (Informe 08.2.3). Pero su viabilidad no es técnica sino institucional: depende de la autorización de FONASA y de que la verificación (sección 04 del Informe 08.2.1) confirme una vía permitida que no obligue a esquivar ningún control.

| PROPUESTA | CUÁNDO CONVIENE | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- | --- |
| API1 · Costo cero | FONASA autoriza y la verificación es favorable; se busca el máximo ahorro | ● Recomendada, si se cumplen las condiciones |
| API2 · Óptima | Se escala a 36 SLEP y se quiere respuesta rápida de la IA | ● Recomendada para escalar |
| API3 · Avanzada | La automatización es crítica y se comparte la IA con el portal (Informe 12) | ● Con el portal (2027) |

La recomendación es enviar el oficio a FONASA el primer día y hacer la verificación en paralelo. Si ambas resultan, API1 es la propuesta más eficiente de toda la Fase 2. Si no, el trabajo de diagnóstico no se pierde: alimenta al camino RPA y al mixto. Este camino es, además, la pieza que vuelve más potente al camino mixto (Informe 08.4).

RECOMENDACIÓN Priorizar el oficio a FONASA y la verificación. Si resultan favorables, construir con API1 (costo cero), la propuesta más eficiente de la Fase 2, conectada al módulo Licencias de GDP-SLEP Studio. Si no resultan, cerrar este camino sin construir y continuar con RPA o servicios web.